Traducere din limba engleză

Traducător: Iklnadi Tünde Izabella, tel. 0728-00.65.56
 *******************************************************************************
Dispozitiv pentru transferul pacientului „Samson”
Instrucțiuni
Dispozitivul pentru transferul pacientului a fost creat pentru transferarea pacientului dintr-un loc de repaus în altul. Nu este un dispozitiv pentru transportul pacientului. Utilizați un ham potrivit, recomandat de medicul pacientului. Cu pacientul suspendat în ham, nu încercați să împingeți dispozitivul peste obiecte, cum ar fi covoare ridicate, cabluri, pragul ușii, sau suprafețe denivelate, care l-ar putea debalansa în timpul transferului. Întotdeauna folosiți manetele de deplasare pentru a poziţiona dispozitivul.
Instalare
Dispozitivul pentru transferul pacientului este ambalat într-o cutie de carton, care conține următoarele piese:

a. coloană verticală cu braț, incluzând cric hidraulic (Jumbo)

b. Lonjeroane

c. Pedală pentru reglarea distanței dintre cele două lonjeroane

d. Cutie pentru acumulator, cutie de control și telecomandă

e. Manetă de deplasare în formă de „U”
f. Palonier cu 4 puncte de suspendare
	#
	Descriere
	Cantitate

	1.
	Lonjeroane
	1

	2.
	Coloană verticală
	1

	3.
	Pedală pentru reglarea distanței dintre cele două lonjeroane
	1

	4.
	Cutie de control Linak
	1

	5.
	Cablu de alimentare
	1

	6.
	Cric hidraulic Linak
	1

	7.
	Acumulator
	1

	8.
	Suport de fixare
	1

	9.
	Telecomandă
	1

	10.
	Palonier cu 4/6 puncte de suspendare
	1

	11.
	Braț de ridicare
	1

	12.
	Șurub cu cap hexagonal (12 x 20 mm)
	1

	13.
	Roată planetară dublă 3''
	2

	14.
	Roată de blocare 4''
	2

	15.
	Manetă de deplasare în formă de “U”
	


Este extrem de important ca dispozitivul pentru transferulul pacientului să fie verificat înainte de fiecare utilizare. A se verifica următoarele:

a. Toate piulițele și șuruburile trebuie fie strânse.

b. Dispozitivul poate fi mișcat fără probleme dacă nu sunt blocate roțile din spate 

c. Verificați frânele roților din spate

d. Asigurați-vă că mecanismul de reglare a distanței dintre lonjeroane poate fi manevrat cu ușurință.

e. Verificați cu atenție deosebită ca palonierul în formă de „U” (aflat în continuarea brațului) și cârligele în formă de „S” să fie strânse corespunzător. 

f. Puneți în funcțiune cricul hidraulic pentru a vă asigura că bateria este încărcată corespunzător. La un nivel de descărcare de 50 % a acumulatorului față de capacitatea maximă, veți auzi un „bip” specific de atenționare, și va fi nevoie de o încărcare imediată.

g. Înainte de prima utilizare, puneți o picătură de ulei în următoarele locuri

1. în locul de legătura al coloanei verticale cu brațul de ridicare, locul de fixare al barei, pe care atârnă palonierul, și balamaua mânerului de acționare a cricului, axul roților.

2. în locul de întâlnire al cricului hidraulic de ridicare și al brațului de ridicare

3. lubrifiați cele menționate mai sus odată la 2 sau la 3 luni
2. Procedură de instalare: (vă rugăm urmăriți figura 1)
a. Îndepărtați șurubul (#12) aflat pe bara distanțier, așa cum este indicat pe figură.

b. Introduceți coloana verticală (# 2) în manșonul de susținere, aflat pe distanțier, astfel încât brațul de ridicare și lonjeroanele să fie în aceeași direcție, și asigurați-vă că coloana verticală este poziționată corect.

c. Introduceți șurubul (#12) prin cele două orificii, unul aflat pe manșon și celălalt pe coloana verticală, astfel cum se află indicat pe figura nr. 1.

d. Instalați maneta de împingerea a dispozitivului (#15) în locul rezervat pe coloana verticală, și asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corespunzător.

e. Îndepărtați șurubul negru aflat pe suportul de fixare (#8), pe partea dreaptă a coloanei verticale (#2)

f. Instalați cutia de control (#4) pe suportul de fixare (#8), și înșurubați bolțul în orificiul aflat pe suportul de fixare, cel care se află mai aproape de baza dispozitivului.

g. Așezați și fixați blocul de acumulator (#7) în locul rezervat pe suportul de fixare.

h. Introduceți pedala pentru reglarea distanței dintre cele două lonjeroane (#3) în orificiul aflat pe  manșonul de susținere al coloanei verticale.

j. Dispozitivul pentru transferul pacientului este gata pentru a fi utilizat.

Manipularea dispozitivului pentru transferul pacientului:
1. Îndepărtați la maxim lonjeroanele (unul față de celălalt) înainte de a proceda la ridicarea pacientului.

2. Mențineți pacientul poziționat între lonjeroane cu fața către Dvs.

Fiți deosebit de precauți, și folosiți centuri de siguranță pentru pacienții cu pareze spastice sau cu handicap.

4. Modalitate de folosire a hamului creat pentru transferul pacientului pe fotoliu rulant sau a hamului special pentru folosirea toaletei 

a. Pentru un transfer fără probleme a pacientului, să aveți pregătite: dispozitivul cu toate accesoriile (ham, centuri de siguranță, etc.), fotoliul rulant, scaunul cu toaletă.
b. Poziționți pacientul în mijlocul patului, culcați-l pe o parte cu spatele înspre Dvs.

c. Rostogoliți pacientul pe o parte cu fața către Dvs., și așezați hamul sub pacient astfel încât pacientul să fie poziționat în mijlocul hamului. Cu lonjeroanele dispozitivului sub pat, apăsați butonul de coborâre pe telecomandă, pentru a coborî brațul dispozitivului.

d. Ancorați agățătoarele hamului de bara palonierului. Dacă folosiți un lanț pentru ancorare, țineți departe cârligul „S” de pacient.

e. Blocați roata din spate, ridicați pacientul apăsând butonul pentru ridicarea pacientului de pe telecomandă.

f. Ridicați pacientul până ce picioarele pacientului (nu se mai sprijină pe pat, ci) se leagănă liber, menținând pacientul cu fața către Dvs.

g. Deblocați frânele din spate și transferați pacientul pe toaletă, în fotoliul rulant, etc. Blocați frânele  atât ale dispozitivului (pentru transferul pacientului) cât și ale fotoliului cu toaleta încorporată (sau al fotoliului rulant).

h. Pentru o coborâre progresivă apăsați butonul de coborâre a pacientului pe telecomandă.

i. În timpul coborârii asigurați-vă că pacientul este în poziție corectă pentru a fi așezat în poziția de șezut.

j. Pentru a face transferul pacientului în fotoliul rulant, cu pacientul în poziția șezut trageți în jos palonierul pentru a slăbi sau elibera agățătoarele hamului. Pacientul poate rămâne în ham cât timp stă în fotoliul rulant.

k. Pentru folosirea toaletei, îmbrăcămintea pacientului trebuie aranjată corespunzător, înainte de ridicarea acestuia (a pacientului). Mențineți strânse centurile de susținere, și asigurați-vă că pacientul este în poziție confortabilă. 

Instrucțiuni privind siguranța pacientului
1. Dispozitivul pentru transferul pacientului este un dispozitiv conceput astfel încât să permită transferul pacientului din pat în fotoliu rulant sau pe toaletă, etc. A nu se utiliza în scopul transportării pacientului.

2. Pentru a evita bascularea din timpul transferului, asigurați-vă că lonjeroanele dispozitivului sunt reglate la distanță maximă, și că roțile din spate sunt blocate.

3. Atunci când nivelul de descărcare a acumulatorului ajunge sub 50%, cutia de control va emite un „bip” specific de avertizare. Atunci când auziți acest sunet, nu întârziați încărcarea acumulatorului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că dacă acumulatorul este descărcat, pacientul ridicat nu mai poate fi coborât.

4. Apăsați pe butonul roșu „de urgență” dacă unitatea de comandă nu funcționează corespunzător.

5. Sistemul „quick release” (eliberare rapidă) permite coborârea mecanică de urgență. Vezi figura nr. 2.

6. Modul de încărcare a bateriilor: (vezi figura nr. 3)

a. După asamblarea cutiei pentru acumulator, a cutiei de control și a cricului hidraulic (actuatorului) conectați cablul de alimentare la priza de curent electric.

b. Bateria se încarcă dacă „ledul de încărcare” este aprins.
c. Atunci când procesul de încărcare a acumulatorului s-a terminat, ledul se stinge automat (de la un nivel de încărcare de 50% până la 100%, este nevoie de cca. 4 ore de încărcare).

d. Scoateți cablul de alimentare din priză.

e. Dispozitivul este funcțional, poate fi folosit.

1. Cutie de control cu încărcător

2. Cutie pentru baterii

3. Conector pentru încărcarea telecomenzii

4. Conector pentru conectare la cricul hidraulic

5. Buton de urgență

6. Afișaj LCD

7. Introduceți un capăt al cablului de alimentare în cutia de control și celălalt capăt în priza de curent electric.

Specificații tehnice:

Capacitate: 150 kg

Lungime: 110 cm

Lățime: 58,5 cm

Distanța/lățime dintre picioare: de 58,5 cm la 80 cm

Înălțime: 113 cm

Roți față: 7,5 cm

Roți spate: 10 cm

Viteză de ridicare: 3,8 cm/s

Distanță de prindere: 28 cm

Înălțimea sistemului de ridicare 74 cm – 177,5 cm

Finisare: vopsit cu praf de epoxy. 
Mdh sp. Z o.o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Polonia

tel.  +48 42 674 83 84

fax. +48 42 636 52 51
www.mdh.pl www.viteacare.com
********************************************************************************

Subsemnata Iklandi Tünde Izabella interpret şi traducător autorizat pentru limbile engleză, franceză, maghiară şi română, în temeiul Autorizaţiei nr. 21423/2007 eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.










Traducător
