Traducere din limba engleză

Traducător: Iklandi Tünde Izabella
**********************************************************************************
[ANTAR]

FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE ELECTRICA, MODEL: AT52304
MANUAL DE UTILIZARE
Conținut
I. INTRODUCERE ... (2)

II. STRUCTURĂ ȘI PERFORMANȚĂ ... (3-4)

III. ASAMBLARE ... (5-6)

IV. FUNCȚIONARE ... (7-11)

V. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE ... (12-14)
I. INTRODUCERE
Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile, avertismentele și mențiunile ale acestui manual de utilizare, înainte de prima utilizare a fotoliului rulant cu acționare electrică. Dacă aveți vreo nelămurire privind informațiile din acest manual, sau solicitați asistență suplimentară pentru asamblare sau punerea în funcțiune, luați legătura cu furnizorul local autorizat.
Folosirea în siguranță a produsului este condiționată de respectarea instrucțiunilor, atenționărilor și avertismentelor acestui manual de utilizare. Nu suntem răspunzători pentru nici o daună și/sau vătămare corporală rezultată din neglijență, manipulare sau nerespectarea instrucțiunilor, atenționărilor și avertismentelor acestui manual de utilizare. Toate simbolurile de mai jos (!, X) sunt utilizate în vederea identificării avertizărilor și informațiilor importante. Toate acestea sunt deosebit de importante în ceea ce privește siguranța dvs. Se recomandă cu insistență să le citiți și să le înțelegeți în totalitate.
(!) AVERTIZARE! Ignorarea avertismentelor acestui manual poate cauza vătămare corporală.
(X) ATENȚIONARE! Ignorarea atenționărilor acestui manual poate cauza deteriorarea fotoliului rulant.

I. Introducere
Pentru siguranța dvs., asigurați-vă că ați citit toate instrucțiunile de utilizare ale acestui manual, și că le urmați cu strictețe atunci când utilizați pentru prima dată fotoliul rulant. Aceste instrucțiuni sunt necesare pentru protejarea intereselor dvs. vitale. Conștientizarea instrucțiunilor reprezintă un nivel elementar de protecție în vederea utilizării în siguranță a fotoliului rulant.

Odată ce ați înțeles cu adevărat modul de funcționare și de întreținere a fotoliului rulant, avem convingerea că acest produs vă va fi de folos, și vă va aduce satisfacție de durată.
II. STRUCTURĂ ȘI PERFORMANȚĂ
Fotoliul dvs. rulant cu antrenare electrică este alcătuit din mai multe componente de bază (figura 1): Cadrul-fotoliului: Este alcătuit dintr-o piesă pliabilă din partea de mijloc a șezutului pentru o depozitare și transportare simplă.
Sistemul de operare: Este alcătuit dintr-un panou de comandă (controler), locașul de baterii, două motoare, un mecanism de direcție și roți motrice.

Locașul de baterii se află sub partea de șezut, adăpostește un acumulator de 24 V și de 12 AH și dispozitivul cu protecție de supratensiune. Incărcătorul de baterii se află în capătul posterior al panoului de comandă.

Acest fotoliu rulant cu antrenare electrică are două manete manuale pentru roți libere pe mecanismul de antrenare. Cu ajutorul manetelor puteți menține oprit fotoliul rulant/acționați frânele.

Push handle = mâner pentru însoțitor

Armrest = suport pentru brațe

Backrest = spătar

Joystick = manetă de comandă

Controller = panou de comandă

Baffle = deflector

Brake lever = maneta de frână

Drive wheels = roți automate/motrice

Drive motor and its mechanism = motor de acționare și mecanismul acestuia
SPECIFICAȚII
	Dimensiune totală (L*l*î)
	1005*670*960 mm

	Înălțime șezut
	520 mm

	Lățime șezut
	410 mm

	Adâncime șezut
	450 mm

	Înălțime suport pentru brațe
	200 mm

	Înălțime spătar
	800 mm

	Greutate acumutatori
	2,5 kg

	Greutate fotoliu rulant cu acumulatori
	36 kg

	Viteză maximă
	6 km/h

	Distanță de frânare la viteza de 6 km/h
	≤ 1500 mm

	Rază max. de virare  
	≤ 1200 mm

	Sarcină utilă
	130 kg

	Autonomie
	20 km

	Stabilitate statică
	≤ 9°

	Stabilitate dinamică
	≤ 6°

	Înclinația maximă a pantei
	6°

	Specificații motor
	24V/25W*2

	Specificații baterii
	24V/12Ah*1

	Curent maxim de ieșire al dispozitivului de control
	50 A

	Curent maxim de ieșire al acumulatorilor
	2 A

	Roată frontală
	Diametrul exterior al roților libere pline - 190 mm

	Roți spate
	Diametrul exterior al roților pneumatice – 406 mm


III. ASAMBLARE
1. Scoateți fotoliul rulant din ambalaj, și așezați-l cu roțile pe pardoseală. Împingeți cele două margini ale cadrului-șezutului spre exterior, și apăsați în jos cele două țevi laterale astfel încât să se potrivească în canelurile aflate pe ambele părți ale cadrului. (vezi fig. 2)

2. Ridicați mânerul, și blocați dispozitivul de pliere. (vezi fig. 3)

3.Conectați fișa cablului acumulatorului la mufa cablului aflată pe cadru.

4. Desfaceți șuruburile și garniturile aflate pe corpul panoului de comandă, apoi poziționați panoul de comandă, și acoperiți-l cu carcasa de plastic, înșurubați bolțul, și strângeți-l cu o șurubelniță, (vezi fig. 5), apoi fixați fișa de cablu pe cadru cu ajutorul unui colier pentru cabluri (vezi fig. 6)

5. Conectați mufa panoului de comandă cu fișa de alimentare a acumulatorului (vezi fig. 7)

6. Instalați platforma sprijin pentru talpă pe partea dreaptă sau stângă a cadrului, pe partea superioară a tubului (vezi fig. 8), învârtiți platforma sprijin pentru talpă către față, astfel încât să se poată bloca automat, apoi depliați-o (vezi fig. 9).

7. Montați centura sprijin pentru gambe, învelind tubul atât în partea dreaptă, cât și în partea stângă, apoi fixați-o cu banda de fixare.

8. Ajustați înălțimea platfomei sprijin pentru tălpi, desfaceți piulița de siguranță pe ambele părți ale platformei sprijin pentru tălpi, desfaceți șuruburile (vezi fig. 11), glisați în sus și în jos tubul telescopic, găsiți înălțimea potrivită, apoi inserați șuruburile și strângeți piulițele.
IV FUNCȚIONARE
1. Panoul de comandă
Panoul de comandă (controlerul) este un component cheie al fotoliului rulant. Toate elementele electrice necesare funcționării fotoliului rulant se află instalate în acest panou de comandă (vezi figura 12).

Panoul de comandă este alcătuit din următoarele:

1. Maneta de control (joystick)

2. Indicator baterie (acumulator)

3. Buton ON/OFF (pornire/oprire sursa de alimentare cu energie electrică)

4. Led de semnalizare a limitei de viteză presetate

5. Buton de mărire a vitezei

6. Buton de reducere a vitezei

7. Buton de claxonare

8. Orificiu încărcare

Panoul de comandă este de obicei adăpostit pe unul dintre suporții de brațe (cotiere) și conectat la acumulatori și motoare.

Buton ON de pe panoul de comandă (fig. 12)

Buton ON/OFF

Butonul ON/OFF controlează curentul electric către electronica panoului de comandă, prin urmare pornirea motoarelor prin panoul de comandă. Nu folosiți butonul ON/OFF pentru a opri fotoliul rulant doar dacă apar urgențe, în caz contrar durata de viața a componentelor electronice de transmisie se poate reduce.

Maneta de comandă (joystick)

Maneta de comandă (joystick) este folosită îndeosebi pentru a controla viteza și direcția fotoliului rulant. Cu cât o veți împinge mai în față, cu atât fotoliul rulant va avea viteză de deplasare mai mare. Ori de câte ori eliberați maneta de comandă, aceasta revine la poziția centrală, și frânele se vor activa automat.
! AVERTIZARE! Dacă fotoliul dvs. rulant se deplasează accidental, eliberați imediat maneta de comandă, astfel fotoliul rulant se va opri automat, dacă maneta de comandă este funcțională.
Butonul de claxonare

Claxonul va suna, dacă veți apăsa acest buton.
Buton de mărire/de reducere a vitezei

	▄ ▄ ▄ ▄ ▄ 
	0 – 6 Km/h

	▄ ▄ ▄ ▄ 
	0 – 5,5 Km/h

	▄ ▄ ▄ 
	0 – 5 Km/h

	▄ ▄
	0 – 4,5 Km/h

	▄
	0 – 4 Km/h


După aprinderea indicatorului de baterie, led-ul de semnalizare a limitei de viteză (presetate) va lumina, și va indica viteza maximă a fotoliului dvs. rulant, în baza presetării. Viteza maximă, evidențiată prin numărul benzilor luminoase, poate fi controlată de către utilizator. La creșterea vitezei se va aprinde o bandă în plus, la scăderea vitezei se va stinge o bandă în plus.
3. Maneta de frână
În cazul în care acționarea se face cu motoarele decuplate de roți (regim de roată liberă), trageți maneta de frână către spate, astfel încât să apese roțile, ca urmare fotoliul rulant se va opri.

În cazul în care acționarea se face cu motoarele cuplate la roți, (automat sau manual), împingeți maneta de frână către față, astfel încât maneta să nu atingă roțile. (fig. 13)
(!) ATENȚIE: În cazul în care nu este necesară acționarea electrică la urcarea unei pante, maneta de frână trebuie împinsă în față, altfel fotoliul rulant devine necontrolabil și poate provoca vătămări corporale.
4. Centura de siguranță
Pentru siguranța dvs. în trafic, trebuie să folosiți centura de siguranță, ori de câte ori porniți la drum. 
Cuplați catarama (M) în sistemul de blocare, până auziţi un clic (vezi fig. 14)
5. Încărcarea bateriilor
Încărcătorul extern de acumulatori este o componentă de bază a fotoliului rulant. Acumulatorii pot fi încărcați repede și simplu.
(!) AVERTIZARE! Folosiți încărcătorul de acumulatori furnizat de noi. Nu folosiți încărcătoare de acumulatori pentru autovehicule.

Folosiți încărcătorul extern furnizat cu fotoliul rulant.

· Asigurați-vă că panoul de comandă este oprit, și fotoliul rulant este în regimul de roată liberă.

· Conectați fișa metalică cu 3 pini a încărcătorului în mufa cu 3 orificii a panoului de comandă. (vezi fig. 15)

· Introduceți ștecherul în priza de perete (220 V).

· Ledul roșu semnalează că încărcarea este în curs.

· Ledul verde semnalează încărcarea completă a acumulatorilor.

· Se recomandă 8-12 ore de încărcare.

· După finalizarea procesului de încărcare, prima dată scoateți ștecherul din priza de perete, apoi cablul de alimentare din mufa panoului de comandă. Puneți încărcătorul cu cablurile și fișele într-un săculeț în partea posterioară a spătarului.

6. Dispozitivul cu protecție la supratensiune
Atunci când motoarele sunt suprasolicitate, dispozitivul cu protecție la supratensiune va întrerupe alimentarea cu energie electrică pentru a proteja motoarele și componentele sale electrice. Este nevoie de un specialist în domeniu pentru a restabili funcția de protecție. Desfaceți bolțurile, aflate pe cutia acumulatorului, schimbați siguranța defectuoasă cu siguranța originală de rezervă, puneți înapoi capacul acumulatorului, apoi strângeți șuruburile.
7. Centura de siguranță
Pentru siguranța dvs. în trafic, trebuie să folosiți centura de siguranță, ori de câte ori porniți la drum.
8. Precauții
Asigurați-vă că panoul de comandă a fost instalat corespunzător, iar maneta de comandă (joystick-ul) stă vertical în poziția sa centrală.

Pentru a evita accidentările, așezați-vă ferm, închideți-vă centura de siguranță, sprijiniți-vă spatele de spătar, și îndreptați-vă privirea către direcția de mers.

Porniți motorul, verificați întâi dacă viteza maximă indicată de led-ul de semnalizare a vitezei de pe panoul de comandă este potrivită pentru dvs. Reglați viteza cu butonul de mărire sau de reducere a vitezei, aflat pe panoul de comandă. Pentru siguranța dvs., vă recomandăm la început o viteză mai redusă, apoi treptat puteți să alegeți o treaptă de viteză superioară.
Dacă fotoliul rulant se deplasează într-o direcție nedorită, vă rugăm, eliberați imediat maneta de comandă (joystick-ul), și fotoliul rulant se va opri automat.
(!) Observații:
Țineți picioarele pe platforma pentru picioare, nu le întindeți.




Nu vă întindeți brațele către laterale în timpul deplasării.




Asigurați-vă că fotoliul nu este în regim de roată liberă înainte de a-l utiliza, sau 



după folosință.
9. Riscuri/pericole
Nu utilizați fotoliul rulant în următoarele situații:

(1) Cazurile în care utilizarea fotoliului rulant este interzis sunt: pante cu înclinație mai mare decât cel maxim admis (6°), borduri și obstacole prea înalte, autostrăzi, benzi de circulație pentru autovehicule etc.

(2) În locuri sau terenuri cu vegetație umedă în pantă, unde fotoliul rulant poate derapa.

(3) În cazul în care există o defecțiune la sistemul de direcție sau la componentele de bază.
10. Interferențe electromagnetice
Puteți tranzita zone afectate de interferențe magnetice, provenite de la radioemițătoare cum ar fi emițătoare radio, wireless, intercom, de telefonie mobilă și radare etc. În aceste cazuri sistemul electronic de comandă poate fi afectat.
(!) AVERTIZARE! Echipamentul electronic poate fi afectat de interferențe (EMI). Aceste interferențe pot proveni de la stații de televiziune, de radio, de telefonie mobilă și alte radioemițătoare. Dacă observați o situație anormală în funcționarea fotoliul rulant, întrerupeți alimentarea acestuia cu energie electrică, și luați legătura cu reprezentantul service-ului autorizat. Compania nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile cauzate de neîndeplinirea acestor condiții.
Plierea și depozitarea fotoliului rulant
Pentru a transporta și depozita fotoliul rulant procedați după cum urmează:

1. Așezați fotoliul rulant cu roțile pe pardoseală. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

2. Ridicați platformele pentru tălpi și rotiți-le 90° către exterior. (vezi fig. 17)

3. Orientați către exterior brațul sprijinului de picioare, rotiți-l 90°, extrageți brațul sprijinului de picioare. (vezi fig. 18).

4. Strângeți ambele manete de pliere pe ambele părți, aflate pe mănerul însoțitorului, întoarceți în jos mânerul însoțitorului (fig. 19)

5. Trageți în sus mijlocul șezutului, apoi pliați fotoliul rulant. (vezi fig. 20)
V. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE
1. Îngrijire și întreținere după folosință

(1) Întrerupeți alimentarea cu energie electrică (se recomandă deconectarea cablurilor).

(2) Nu permiteți copiilor și persoanelor fără discernământ să atingă fotoliul rulant.

(3) Evitați expunerea fotoliul rulant la temperaturi extreme, pentru a preveni deformarea acestuia și a păstra performanțele sale optime o lungă perioadă de timp.

(4) Ștergeți fotoliul cu o cârpă moale și curată, apoi uscați cadrul fotoliului.
2. Verificare de rutină

Înainte de fiecare deplasare este necesar să efectuați anumite verificări la fotoliul rulant, pentru a-l păstra întotdeauna într-o stare perfectă de funcționare. În plus, trebuie să efectuați odată pe săptămână, odată pe lună și odată la jumătate de an o verificare în baza tabelului nr. 2.
3. Detectarea defecțiunilor

Acest fotoliu rulant este echipat cu o alarmă automată la detectarea unei defecțiuni. Dacă fotoliul rulant se defectează, led-urile se vor aprinde pe afișaj, și un sunet specific de alarmă va semnala defecțiunea, iar dvs. puteți deduce problema, urmărind tabelul nr. 3.
Vă rugăm să consultați reprezentantul furnizorului autorizat, dacă persistă vreuna dintre erorile apărute după detectarea defecțiunilor.
Tabelul nr. 2 Detectarea defecțiunilor
	Numărul de alarmă
	Ecranul digital cu LED 
	Diagnostic

	1
	1 Led aprins
	Acumulator descărcat

	2
	2 Led aprins
	Defecțiune la motorul stâng

	3
	3 Led aprins
	Defecțiune la frâna stângă

	4
	4 Led aprins
	Defecțiune la motorul drept

	5
	5 Led aprins
	Defecțiune la frâna dreaptă

	6
	6 Led aprins
	Supraîncărcare panou de comandă

	7
	7 Led aprins
	Defecțiune manetă de control (joystick)

	8
	8 Led aprins
	Defectarea panoului de control însuși

	9
	9 Led aprins
	Defecțiune la panoul de control


Tabelul nr. 3 Verificări de rutină
	Piesa de verificat
	de fiecare dată
	săptămânal
	lunar
	la jumătate de an

	Fiecare piesă
	
	
	⸋
	

	Întoarcerea, direcția, presetați  dezasamblați etc.
	
	⸋
	
	

	Frânele
	⸋
	
	
	

	Harnașamentul de fire electrice și cablurile 
	
	⸋
	
	

	Nivelul de încărcare al acumulatorilor
	⸋
	
	
	

	Mobilitatea roților frontale
	
	⸋
	
	

	Anvelopele pneumatice ale roților din spate
	
	⸋
	
	

	Uzura roților 
	
	
	⸋
	

	Deteriorarea roților
	⸋
	
	
	

	Uzura mânerului însoțitorului, a spătarului, a șezutului
	⸋
	
	
	

	Motoarele
	
	
	
	⸋

	Panoul de comandă
	
	⸋
	
	

	Curățenia
	⸋
	
	
	


[diagrama electrică]
PERIOADA DE EXPIRARE
Am efectuat testarea rezistenței la uzură a panoului, a acumulatorilor, a motoarelor, a direcției și a cadrului fotoliului nostru rulant. Media duratei de viață a panoului de comandă, a direcției și a cadrului poate atinge10 ani. Peria de carbon din motor și acumulatorii sunt înlocuibile, prin urmare, data de expirare a produsului furnizat de compania noastră este de maximum 7 ani.
În ceea ce privește siguranța fotoliului ca dispozitiv medical, perioada de valabilitate depinde nu numai de rezistența structurală a produsului în sine, dar și de mediul și felul în care acesta va fi folosit, condiționată, totodată, de respectarea recomandărilor privind îngrijirea și întreținerea periodică, etc. 

Așadar, garanția (duratei) perioadei de expirare depinde de respectarea strictă a acestui manual de utilizare.
GARANȚIA
1. 5 ani de garanție pentru cadrul scaunului.

2. În decurs de 2 ani de la data achiziției, vă garantăm servicii gratuite de reparație și de înlocuire a pieselor pentru clientul original, după o verificare prealabilă a comerciantului și constatarea eventualelor defecte de producție sau de materiale, pentru următoarele piese:

- controlul electric/sistemul de manete

- sistemul de direcție/motor

- cuzineți/rulmenți, axe și manșoane

3.  6 (şase) luni  de garanție pentru acumulatori

Rețineți:

Serviciul de garanție va fi asigurat de către distribuitorul nostru autorizat (societatea intermediară de la care ați cumpărat produsul), care va fi finalizat în cele din urmă în colaborare cu departamentul nostru de relații-clienți împreună cu distribuitorul autorizat.

Nu se acordă garanție pentru:

Carcasă plastic ABS, piese de cauciuc

Roți

Decorări interioare

Daune provocate de utilizare abuzivă, manipulare greșită, accidente și neglijență

Utilizare comercială și alte utilizări abuzive.

*******************************************************************************

Subsemnata Iklandi Tünde Izabella interpret şi traducător autorizat pentru limbile engleză, franceză, maghiară şi română, în temeiul Autorizaţiei nr. 21423/2007 eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.












Traducător
