FIȘĂ TEHNICĂ

Propulsor electric pentru scaune cu rotile

Modele City, Cruiser și Tourer

IDENTIFICARE

| Nr. produs | Descriere | Model | Fixare | Ridicar ea | Dimensi une roată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPI12MMS00 | PAWS / CITY 12" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / MÂNERE NORMALE | City | Manual | Manual | 12" |
| RPI12MMT00 | PAWS / CITY 12" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / MÂNERE TETRA | City | Manual | Manual | 12" |
| RPI12AAS00 | PAWS / CITY 12" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / MÂNERE NORMALE | City | Auto | Auto | 12" |
| RPI12AAT00 | PAWS / CITY 12" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / MÂNERE TETRA | City | Auto | Auto | 12" |
| RPI14MMS00 | PAWS / CITY 14" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / MÂNERE NORMALE | City | Manual | Manual | 14" |
| RPI14MMT00 | PAWS / CITY 14" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / MÂNERE TETRA | City | Manual | Manual | 14" |
| RPI14AAS00 | PAWS / CITY 14" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / MÂNERE NORMALE | City | Auto | Auto | 14" |
| RPI14AAT00 | PAWS / CITY 14" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / MÂNERE TETRA | City | Auto | Auto | 14" |
| RPC16MMS00 | PAWS / CRUISER 16" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / MÂNERE NORMALE | Cruiser | Manual | Manual | 16" |
| RPC16MMT00 | PAWS / CRUISER 16" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / MÂNERE TETRA | Cruiser | Manual | Manual | 16" |
| RPC16AAS00 | PAWS / CRUISER 16" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / MÂNERE NORMALE | Cruiser | Auto | Auto | 16" |
| RPC16AAT00 | PAWS / CRUISER 16" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / MÂNERE TETRA | Cruiser | Auto | Auto | 16" |
| RPT20MMS00 | PAWS / TOURER 20" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ Anvelopă groasă 20"x4" / MÂNERE NORMALE | Tourer | Manual | Manual | 20"x4" |
| RPT20MMT00 | PAWS / TOURER 20" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ Anvelopă groasă 20"x4" / MÂNERE TETRA | Tourer | Manual | Manual | 20"x4" |
| RPT20AAS00 | PAWS / TOURER 20" / RIDICARE ȘI CLEMĂ AUTOMATĂ Anvelopă groasă 20"x4" / MÂNERE NORMALE | Tourer | Auto | Auto | 20"x4" |
| RPT20AAT00 | PAWS / TOURER 20" / RIDICARE ȘI CLEMĂ AUTOMATĂ Anvelopă groasă 20"x4" / MÂNERE TETRA | Tourer | Auto | Auto | 20"x4" |
| RPT20MMS01 | PAWS / TOURER 20" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / ANVELOPĂ 20"x2.125" / MÂNERE NORMALE | Tourer | Manual | Manual | 20"x2.125 " |
| RPT20MMT01 | PAWS / TOURER 20" / CLEMĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / ANVELOPĂ 20"x2.125" / MÂNERE TETRA | Tourer | Manual | Manual | 20"x2.125 " |
| RPT20AAS01 | PAWS / TOURER 20" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / ANVELOPĂ 20"x2.125" / MÂNERE NORMALE | Tourer | Auto | Auto | 20"x2.125 " |
| RPT20AAT01 | PAWS / TOURER 20" / CLEMĂ ȘI RIDICARE AUTOMATĂ / ANVELOPĂ 20"x2.125" / MÂNERE TETRA | Tourer | Auto | Auto | 20"x2.125 " |
| RPI14AMT00 | PAWS / CITY 14" / CLEMĂ AUTOMATĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / TETRA | City | Auto | Manual | 14” |
| RPI12AMT00 | PAWS / CITY 12" / CLEMĂ AUTOMATĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / TETRA | City | Auto | Manual | 12” |
| RPC16AMT00 | PAWS / CRUISER 16" / CLEMĂ AUTOMATĂ ȘI RIDICARE MANUALĂ / TETRA | Tourer | Auto | Manual | 16” |

Tipuri și descrieri

DATE TEHNICE

| Elementul | City 12" | City 14" | Cruiser 16" | Tourer 20"*2.125 | Tourer 20"*4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total L. * Lățime * Înălțime: (mm) | 800 x 490 x 810 | 800 x 490 x 810 | 820 x 490 x 860 | 1000 x 520 x 920 | 1000 x 520 x 920 |
| Ambalaj Lung.*Lăț.*Înălț. (mm) | 1110 x 600 x 300 | 1110 x 600 x 300 | 1110 x 660 x 290 | 1260 x 705 x 290 | 1260 x 705 x 290 |
| Greutatea maximă a persoanei: (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Greutatea maximă totală: (kg) | 140.8 | 141.3 | 143.8 | 147.5 | 148.8 |
| Greutate totală fără baterie: (kg) | 17.5 | 18 | 20.5 | 24.2 | 25.5 |
| Greutatea cu baterie: (kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Greutatea totală: (kg) | 20.8 | 21.3 | 23.8 | 27.5 | 28.8 |
| Puterea motorului: (W) | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Puterea max. a motorului (W) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Cuplu maxim motor (N.M) | 45 | 60 | 78 | 87 | 87 |
| Greutatea cu baterie: (kg) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Greutatea totală: (kg) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Puterea nominală a bateriei: (Wh) | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Acumulator: (mm) (Lung. x Lăț. x Înălț.) | 371 x 130 x 86 | 371 x 130 x 86 | 371 x 130 x 86 | 371 x 30 x 86 | 371 x 30 x 86 |
| Încărcător pentru baterii | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Timpul de încărcare: (ore) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prindere - automată/manuală | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Frâne pe disc și frâne "e" | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frâna de staționare | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Raza de virare: (cm) | 100 | 110 | 120 | 150 | 150 |
| Capacitatea de urcare pe pante (dg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Înălțime pantă (mm) | 50 | 50 | 40 | 55 | 55 |
| Viteza maximă | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 |
| Viteza maximă: (km/h) | Setările vitezelor sunt programate pentru a respecta reglementările locale privind viteza |  |  |  |  |
| Moduri: în intervalul (km/h) |  |  |  |  |  |
| Mers înapoi | Da | Da | Da | Da | Da |
| Controlul vitezei de croazieră | Da | Da | Da | Da | Da |
| Modul de mers pe jos (Walking) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Funcția Tetra | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Material cadru | Oțel și aluminiu | Oțel și aluminiu | Oțel și aluminiu | Oțel și aluminiu | Oțel și aluminiu |
| Anvelopă: (inc) | 12.5*2.25 (57- 203) | 14*3.0-8 (58- 203) | 16*3 (76-305) | 20*2.125 (57-406) | 20*4.0 (100-406) |
| Jantă | 24 x 203 | 38 x 203 | 50 x 305 | 73 x 406 | 73 x 406 |
| Presiunea în anvelope: (Bar) | 2.8 | 2.8 | 2.4-3.1 | 2 | 2 |
| Sonerie sau Claxon | Claxon | Claxon | Claxon | Claxon | Claxon |
| Faruri față | Da, 3 poziții | Da, 3 poziții | Da, 3 poziții | Da, 3 poziții | Da, 3 poziții |

Date tehnice

ATENȚIE!

Viteza maximă este disponibilă numai la cererea specială a utilizatorului. Modurile de viteză 1-2 sunt pentru fiecare produs.

Limitele de viteză sunt stabilite în conformitate cu reglementările locale privind traficul. Aceste limite vor fi programate la momentul producției și vor fi ajustate treptat pentru a atinge viteza maximă permisă stabilită de autorități. Dacă este necesară o setare a limitei mai mică decât cea permisă de reglementările locale, aceasta poate fi programată de un reprezentant autorizat Rehasense PAWS la punctul de livrare.

|  |  |  | (mm) | A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12” | 800 | 810 | 490 |  |
|  |  |  | 16” | 820 | 860 | 490 |  |
|  |  |  | 20” | 1000 | 920 | 520 |  |
| Dispozitiv în poziția de parcare | Baterie | Tabele dimensionale |  |  |  |  |  |

Dimensiunile dispozitivului și ale bateriei

| Diam. | Modelul benzii de rulare | Descriere | Diam. | Bandă de rulare | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12” |  | Marcă: CHAOYANG Dimensiune: 12 1/2 x 2 1/4 ETRTO: 52-203 Model: H-5 Presiunea aerului: 40 P.S.I /2.8 Bar Supapă auto | 14” |  | Marcă: INNOVA Dimensiune: 14x 3.0 ETRTO: 76-203 Model: IA – 2805 Presiunea aerului: 50 P.S. I / 3.5 Bar Supapă auto |
| 16” |  | Marcă: CST Dimensiune: 16X3.0 ETRTO: 75-305 Model: C-1488 Presiunea aerului: 35-45 P.S.I /2.4-3.1 Bar Supapă auto | 20” |  | Marcă: CST Dimensiune: 20X4.0 ETRTO: 100-406 Model: C-1752 Presiunea aerului: 30 P.S.I /2.0 Bar Supapă auto |
| 20” |  | Marcă: CST Dimensiune: 20X2.125 ETRTO: 57-406 Model: C-1488 Presiunea aerului: 35-45 P.S. I /2.4-3.1 Bar Supapă auto |  |  |  |

Caracteristicile anvelopei

Protecție împotriva coroziunii

| Piesa | Material utilizat | Tratarea suprafeței | Curățarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Furcă față | oțel | KTL + vopsire prin pulverizare | Utilizați doar o cârpă ușor umedă și detergenți de uz casnic standard pentru curățare. Curățare repetată în caz de murdărie abundentă |
| Suport cadru | aliaj de aluminiu | anodizat |  |
| Carcasă de control | aliaj de aluminiu | anodizat |  |
| Toate șuruburile | oțel și oțel inoxidabil | dacromet , zincat, netratat |  |
| Toate șuruburile | ca în punctul 4 |  |  |
| Toate plăcuțele | oțel | zincat |  |
| Toate piulițele | oțel și oțel inoxidabil | dacromet , zincat, netratat |  |
| Suport | oțel inoxidabil și aliaj de aluminiu | Netratat și anodizat |  |
| Suport centru | aliaj de aluminiu | anodizat |  |
| Suport lateral | oţel inoxidabil | șlefuire |  |
| Clemă manuală | aliaj de aluminiu | anodizat |  |
| Clemă automată | aliaj de aluminiu | anodizat |  |
| Suport pentru coș | aliaj de aluminiu | anodizat |  |
| Înveliş protector | materiale sintetice și oțel | zincat |  |