FIȘĂ TEHNICĂ – FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ ICON 60 – 7R.S.ICON60

Scaunul ICON 60 este format din:

Fotografia de mai sus prezintă un exemplu de scaun cu rotile și componentele sale de bază cu locul lor. Scaunul și componentele sale pot, în funcție de versiunea aleasă, să difere de cele prezentate mai sus, dar denumirile și amplasarea acestora rămân neschimbate.

Echipament suplimentar:

În funcție de versiune, scaunul cu rotile poate fi echipat cu mai multe tipuri diferite de roți față autopropulsate și roți spate motrice, furci față cu suspensie (Jazz Fork), suport pentru picioare întărit pentru atașamentul Trackwheel, roți anti-răsturnare, mânere de împingere pliabile.

ICON 60

SCAUN CU ROTILE UȘOR ȘI CU CADRU RIGID

Model de bază

- Greutate maximă utilizator - 120 kg

- Scaun cu rotile activ rigid din aluminiu seria 7000

- Reglaje multiple, adâncime șezut, înălțime șezut față și spate și centru de greutate

- Furci față reglabile în unghi

- Roată spate Daylight de 24" cu mâner spate anodizat și ax QR și anvelopă pneumatică

- Roată pivotantă din aluminiu de 4"

- Rabatare cu blocare, spătar reglabil în unghi, înălțime și tensiune cu material respirabil 3D

și pernă șezut.

- Frâne cu blocare tip foarfecă cu profil redus

- Apărători laterale din aluminiu

- Curea pentru gambe și husă cu fermoar sub șezut incluse

Parametrii tehnici

| Lățimea scaunului (mm) | Lățimea scaunului este fixă ​​de la 340 mm la 480 mm |
| --- | --- |
| Adâncimea șezutului (mm) | Adâncimea scaunului este reglabilă între 400 mm și 490 mm |
| Înălțimea scaunului față (mm) | Front seat height range adjustable from 495 mm - 560 mm |
| Înălțimea scaunului spate (mm) | Înălțimea scaunului spate este reglabilă între 385 mm și 455 mm |
| Lungimea picioarelor (poziția suportului de picioare) dedicată suporturilor de picioare FR1 și FR2 | Poziția 1: 415 mm Opțional Poziția 2: 430 mm Standard Poziția 3: 445 mm Opțional Poziția 4: 460 mm Opțional |
| Lungimea picioarelor inferioare (poziția suportului pentru picioare) suportul pentru picioare ridicat FR3 necesar | Valoare min. _> 70 mm (Poziție „cu susul în jos”) Valoare necesară mm Introduceți valoarea Valoare max. <_ 390 mm (Poziție „standard”) |
| Poziția scaunului (echilibrul)[mm] | Poziția 1 = +75 mm Opțiunea cea mai activă Poziția 2 = + 60 mm Opțiune Poziția 3 = + 45 mm Opțiune Poziția 4 = + 30 mm Standard Poziția 5 = +15 mm Opțiune Poziția 6 = 0 Opțiune Poziția 7 = -15 mm Opțiune Poziția 8 = -30 mm Opțiunea cea mai pasivă |
| Camber roți spate | Opțiune Camber 0° Opțiune Camber 1° Standard Camber 2° Opțiune Camber 3° |
| Tip buscă | Standard în inci 1/2" Opțiune metrică de 12 mm |
| Unghi spătar | Înainte (de la +1° la +10°) Opțiune Spătar vertical (0°) Standard Înapoi (de la -1° la -10°) Opțiune |
| Culoare cadru | Opțiune Alb Negru Mat Standard Opțiune Argintiu Opțiune Auriu Opțiune Albastru Opțiune Roșu Opțiune Verde |
| Pernă de șezut | Pernă standard pentru scaun Standard Fără pernă pentru scaun Opțional |
| Opțiuni spătar | Spătar reglabil pe înălțime fără mânere de împingere Standard Spătar reglabil pe înălțime echipat cu mânere de împingere reglabile pe înălțime Opțional Spătar reglabil pe înălțime echipat cu cadru ergonomic pentru spătar Opțional Spătar reglabil pe înălțime echipat cu cadru ergonomic pentru spătar și mânere de împingere reglabile pe înălțime Opțional ACCESORII PENTRU SPĂTAR (disponibile cu BRO1 – BRO4) EV1 - Rază mare, extensibilă în lungime și lățime, până la îngustarea elementelor de extensie (de la -30 la +30 mm). Opțional BR01 Spătar reglabil pe înălțime fără mânere de împingere BR02 Opțiune cu mânere reglabile în cadrul spătarului. BR03 Opțiune cu spătar reglabil pe înălțime, echipat cu cadru ergonomic pentru spătar BR04 Opțiune cu mânere reglabile în cadrul spătarului. Bară transversală curbată, cu două raze EV1 Rază mare, extensibilă în lungime și lățime, până la îngustarea elementelor de extensie (de la -30 la +30 mm). |
| Înălțime spătar (mm) | 320 standard 330, 340, 350, 360, 370, 380 |
| Opțiuni spătar (nu sunt disponibile cu EV1) | BRH1 Spătar cu mânere de împingere rabatabile, traversă simplă, înălțime cadru 250 mm + 60 mm cu mâner (310 mm) Opțional BRH2 Spătar cu mânere de împingere rabatabile, traversă simplă, înălțime cadru 300 mm + 60 mm cu mâner (360 mm) Opțional BRH3 Spătar cu mânere de împingere rabatabile, traversă simplă, înălțime cadru 350 mm + 60 mm cu mâner (410 mm) Opțional Înălțimea spătarului este neextensibilă, pentru mânerele rabatabile din cadrul spătarului BRH4 Spătar cu mânere de împingere rabatabile, traversă dublu curbată, înălțime cadru 250 mm + 60 mm cu mâner (310 mm) Opțional BRH5 Spătar cu mânere de împingere rabatabile, traversă dublu curbată, înălțime cadru 300 mm + 60 mm cu mâner (360 mm) Opțional BRH6 Spătar cu mânere de împingere rabatabile, traversă dublu curbată, înălțime cadru 350 mm + 60 mm cu mâner (410 mm) Opțional Înălțimea spătarului este neextensibilă, pentru mânere rabatabile în cadrul spătarului. Bară transversală curbată, două raze |
| Suport picioare | FR1 Suport pentru picioare standard Standard FR2 Suport pentru picioare ranforsat pentru roata de șină Opțional FR3 Suport pentru picioare ridicat Opțional Suport picioare opțional FC1 Husă suport pentru picioare din aluminiu (disponibilă pentru FR1 și FR3) Opțional |
| Panouri laterale | SP1 Panouri laterale din aluminiu, plate, rabatabile Standard SP2 Panouri laterale din carbon, plate, rabatabile Opțional SP3 Aripi din aluminiu cu rază/detașabilă, negru structurat lucios Opțional SP4 Aripi din aluminiu cu rază/detașabilă, negru structurat mat Opțional SP5 Aripi din carbon cu rază/detașabilă Opțional SP6 Aripi din aluminiu cu rază de încastrare/detașabilă, negru structurat lucios Opțional SP7 Aripi din aluminiu cu rază de încastrare/detașabilă, negru structurat mat Opțional SP8 Aripi din carbon cu rază de încastrare/detașabilă Opțional SP9 Panouri laterale din aluminiu cu pernă pentru cotieră Opțional |
| Roți față | FW1 Alucore - jantă 4" 100x34 mm anodizată, culoare argintie Standard FW2 Alucore - jantă 4" 100x34 mm anodizată, culoare neagră Standard FW3 Alucore - jantă 5" 125x34 mm anodizată, culoare argintie Opțional FW4 Alucore - jantă 5" 125x34 mm anodizată, culoare neagră Opțional FW5 Tristar - jantă 4" 100x34 mm anodizată, culoare argintie Opțional FW6 Tristar - jantă 4" 100x34 mm anodizată, culoare neagră Opțional FW7 Tristar - jantă 5" 125x34 mm anodizată, culoare argintie Opțional FW8 Tristar - jantă 5" 125x34 mm anodizată, culoare neagră Opțional FW9 Lotus fibercore – jantă 4" 100x34 mm plastic, negru Opțional FW10 Lotus fibercore – jantă 5" 125x34 jantă mm plastic, neagră Opțional |
| Roți spate | RW1 DAYLITE - Roată 24" x 1" (Jante împingătoare: PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8 Anvelopă: T1, T2, T3) Standard RW2 SKYLITE - Roată 24" x 1"(Jante împingătoare: PR1, PR2, Anvelopă: T1, T3) Opțional RW3 TENSIO RAY 12S - Roată 24"(Jante împingătoare: PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8 Anvelopă: T1, T2, T3) Opțional RW4 TENSIO RAY 12S - NEGRU Roată 24"(Jante împingătoare: PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8 Anvelopă: T1, T2, T3) Opțional RW5 HURRICANE Roată 24" x 1"(Jante împingătoare: PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8 Anvelopă: T1, T2, T3) Opțional Roată RW6 CYCLONE 24" (Jantă împingătoare: PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, tip bucșă: BT1 Anvelopă: T1, T2, T3) Opțional Roată RW7 SMARTLITE 24" (Jantă împingătoare: PR1, PR2 Anvelopă: T1) Opțional Roată RW8 OFF ROAD 24" x 2" (Jantă împingătoare: PR1, PR7 Anvelopă: T4) Opțional Roată RW9 CHALLENGER 25" (Jantă împingătoare: PR1 Anvelopă: T5) Opțional Roată RW10 DAYLITE 25" (Jantă împingătoare: PR1, PR5, PR8 Anvelopă: T3, T2, T3) Opțional Roată RW11 SKYLITE 25" (Jantă împingătoare: PR1, PR5, PR8 Anvelopă: T3, Opțiunea T2, T3) |
| Jante de împingere | PR1 Aluminiu anodizat, culoare neagră – standard PR2 Aluminiu anodizat, culoare argintie - opțiune PR3 Oțel - opțiune PR4 Titan - opțiune PR5 Tetra Optimum F - opțiune PR6 Silicon Tetra - opțiune Negru - opțiune PR7 Nova H – opțiune |
| Pneuri | Bliț T1 Speedlite 24" x 1" Standard T2 Gazelle 24" x 1" Opțional T3 Trailblazer 24" x 1" Opțional T4 Schwalbe Big Apple (se utilizează doar cu Buddy 24") Opțional T5 Innova IA-2003 (se utilizează doar cu Challenger 24") Opțional |